| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Πληροφορίες: Αθανάσιος Παπασταμάτης Τηλ.: 2132148413 Email: papastamatis@edsna.gr |  | «Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων έργου και παρελκομένου εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας» CPV: 34144900-7, 42924730-5, 34144210-3 43313100-1, 34134200-7, 34921100-0, 43262100-8, 31681500-8 & 66114000-2, Α.Μ.:31/2023 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.979.924,86 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης 40.979.924,86 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) KAE: 02.70.04.6243.07 |
| --- | --- | --- |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

  - ΟΜΑΔΑ Δ - (Συμφωνία ή όχι με παράγραφο προς παράγραφο της μελέτης)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τροφοδοσία: 400 V 3Φ: L1, L2, L3, N, Pe | NAI |  |  |
| 2 | Ρεύμα και ισχύς εξόδου DC: Μέγιστο 200A, 60 kW | NAI |  |  |
| 3 | Ρεύμα και ισχύς εξόδου AC: Μέγιστο 32 Α, 22 kW | NAI |  |  |
| 4 | Τάση εξόδου DC: 150-1000Vdc | NAI |  |  |
| 5 | Τάση εξόδου AC: 400Vac±10% | NAI |  |  |
| 6 | Βαθμός απόδοσης: ≥ 94% σε πλήρες φορτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Συντελεστής Ισχύος: ≥ 0,98 σε πλήρες φορτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Κουμπί έκτακτης ανάγκης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καλώδιο φόρτισης DC: Δύο καλώδια CCS2 4 μέτρων | NAI |  |  |
| 10 | Πρίζα φόρτισης AC: Τύπου 2 | NAI |  |  |
| 11 | Πρωτόκολλο δεδομένων: OCPP1.6J | NAI |  |  |
| 12 | Συνδεσιμότητα δικτύου: 4G, Wifi, Ethernet | NAI |  |  |
| 13 | RFID: ISO/IEC14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 | NAI |  |  |
| 14 | Οθόνη: 7' LCD αφής | NAI |  |  |
| 15 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C έως 50 °C | NAI |  |  |
| 16 | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 °C έως 70 °C | NAI |  |  |
| 17 | Υγρασία λειτουργίας: 5%~95% χωρίς συμπύκνωση | NAI |  |  |
| 18 | Υψόμετρο λειτουργίας: έως 2.000 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Διαβάθμιση IP/IK: IP55/IK10 | NAI |  |  |
| 20 | Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης: 3 οχημάτων | NAI |  |  |
| 21 | Πρότυπα και συμμόρφωση: IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU | NAI |  |  |
| 22 | Πιστοποιητικό κατασκευαστή: ISO 9001 ή ισοδύναμο | NAI |  |  |
| 23 | Πιστοποιητικά Προμηθευτή: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 | NAI |  |  |