Στοιχεία Προσφέροντος

ΣΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Α.Τ.1)  Ακριβής επανακαθορισμός των ορίων συναγερμού για τις παραμέτρους παρακολούθησης των υπογείων υδάτων του ΧΥΤΑ Φυλής και εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Προγραμματισμός και διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων σύμφωνα με την προσδιοριζόμενη συχνότητα. Πλήρης παρακολούθηση των συγκεντρώσεων-τιμών των χημικών παραμέτρων για χρονικό διάστημα (24) μηνών στις τέσσερις (04) γεωτρήσεις του ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ, βάθους 230, 80, 80 και 80 μέτρων αντίστοιχα. Έτσι, σε κάθε μία από τις ανωτέρω γεωτρήσεις θα κατατεθεί πλάνο-πρωτόκολλο δειγματοληψίας. . Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο, με επιστημονικό προσωπικό (Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί κ.λπ.). Απαιτείται τουλάχιστον μία δειγματοληψία ανά 15 ημέρες σε κάθε γεώτρηση. Διενέργεια αναλύσεων με συχνότητα μία φορά το μήνα και για (24) μήνες δειγμάτων των γεωτρήσεων για τις κάτωθι παραμέτρους: Αμμωνία, Αρσενικό, Κάδμιο, COD, Χαλκός, Κάλιο, Νικέλιο, Σίδηρος, Μόλυβδος, Μαγγάνιο, Μολυβδένιο, Υδράργυρος, Νιτρώδη, Νιτρικά, Ψευδάργυρος, T.O.C., Φωσφορικά, Θειικά, Φαινόλες, pH, αγωγιμότητα, πετρελαιοειδή/υδρογονάνθρακες 29407, φθόριο,  Χρώμιο, Αργίλιο, Χλωριούχα, Τριχλωροαιθυλένιο Τετραχλωροαιθυλένιο Έλεγχος της ποιότητας υπογείων υδάτων με βάση τις τιμές συναγερμού.

Υποστήριξη του φορέα διαχείρισης στη λήψη ενεργειών με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και τις διαδικασίες ελέγχου ώστε να πραγματοποιηθεί καθορισμός μέτρων αντιμετώπισης και ενεργειών σε περίπτωση αστοχίας του έργου

Τιμή

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):

(Ολογράφως):

ΑΡΘΡΟ 2Ο  (Α.Τ.2)  Υπηρεσίες μετρήσεων για τη  σύνθεση των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Θα γίνει δειγματοληψία αντιπροσωπευτικού δείγματος αποβλήτων που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ. Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται στα σημεία δειγματοληψίας. . Θα γίνει συλλογή δείγματος βάρους περίπου 200kg.Θα πραγματοποιείται μια (1) δειγματοληψία μηνιαίως, ήτοι συνολικά 24 δειγματοληψίες. Θα ακολουθήσει ποιοτικός διαχωρισμός των απορριμμάτων και ζύγιση των επιμέρους κλασμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D5231-92 ώστε να προκύψει η % ποιοτική σύνθεση του φορτίου απορριμμάτων: πλαστικά (PET, PE, PVC) , φιλμ,  μέταλλα, ξύλα, υφάσματα, οργανικό, χαρτί, χαρτόνι  κλπ. Στη συνέχεια θα γίνει κοσκίνιση και διαχωρισμός του δείγματος κατά μέγεθος. Θα προκύψει κλάσμα μεγέθους μικρότερο των <10mm και κλάσμα μικρότερο των <4mm.Θα ακολουθήσουν δοκιμές έκπλυσης στο λεπτόκοκκο οργανικό κλάσμα όπως ορίζονται στο Παράρτημα «Κριτήρια και Διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής» της  Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’αριθμ.33/2003/ΕΚ. Συγκεκριμένα:  1. για το κλάσμα με διάμετρο μικρότερη των 4mm θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές έκπλυσης που ορίζει το πρότυπο EN 12457/ Μέρος 2 και 2. για το κλάσμα με διάμετρο μικρότερη των 10mm το πρότυπο EN 12457/ Μέρος 4. Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση των εκπλυμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝV12506 καθορισμός pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2,Pb, S, σύνολο SO4, V, Zn  και το πρότυπο ENV13370 προσδιορισμός αμμωνίου ΑΟΧ, αγωγιμότητας, Hg, δείκτη φαινόλης, TOC, ευχερώς αποδεσμευμένου CN, F.

Όλες οι ανωτέρω δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε διαπιστευμένο εργαστήριο.

Τιμή :

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):

(Ολογράφως):

Ο Προσφέρων…………………………………………………………………………………………………………..

Στοιχεία Προσφέροντος

Ζ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| AT | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο Προσφέρων……………………………………………………..