EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άντερσεν 6 - 115 25, Αθήνα

Τηλ: 213- 214 8314  Fax:210- 67 49 178

Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α..

| Α.Μ. 03/2017/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 73.656,00 € 02.10.00.6142.14 | - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- |

ΑΘΗΝΑ Μάρτιος  2017

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Α.Μ. 03/2017/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. 73.656,00 € |
| --- | --- |

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημιουργία ενός ιδεατού Ιδιωτικού κλειστού δικτύου σε επίπεδο IP για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ μεταξύ των τεσσάρων σημείων (Κεντρικά Γραφεία & 3 Περιφερειακά σημεία: ΧΥΤΑ Φυλής, Σταθμό Μεταφόρτωσης Σχιστού και Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης), για την υλοποίηση σταθερής και αδιάλειπτης διασύνδεσης και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα αφορά τη δρομολόγηση  πληροφοριών  μέσα στο Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο που θα δημιουργηθεί παρέχοντας επικοινωνία από όλα-προς-όλα τα σημεία παρουσίας του ΕΔΣΝΑ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες με προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη Εβδομήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι Ευρώ και Μηδέν Λεπτά.(73.656,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ: 02.10.00.6142.14 του προϋπολογισμού των ετών 2017 και 2018 ,και 2019 όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω:

1. Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. 19.096€ θα βαρύνουν τον (Κ.Α. 02.10.00.6142.14) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017

2. Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. 32.736,00€ θα βαρύνουν τον αντίστοιχο Κ.Α. (02.10.00.6142.14) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

3. Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. 21.824,00€ θα βαρύνουν τον αντίστοιχο Κ.Α. (02.10.00.6142.14) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019

|  | Αθήνα …………… |
| --- | --- |
|  | Οι συντάξαντες |
|  | Καραλιώτας Χρήστος ΤΕ Πληροφορικής Παναγίτσας Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Α.Μ. 03/2017/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. 73.656,00 € |
| --- | --- |

## 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Παρούσα μελέτη αφορά στις παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης ενός IP Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network) για αποκλειστική χρήση από τον ΕΔΣΝΑ

Στην συνέχεια αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Η παρεχόμενη υπηρεσία ιδεατού κλειστού ιδιωτικού δικτύου/ IPVPN θα πρέπει να υποστηρίζει:

- Δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας όλων των σημείων παρουσίας του ΕΔΣΝΑ μεταξύ τους χωρίς να υπάρχουν προκαθορισμένα λογικά κανάλια

- Υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας

- Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία

- Δυνατότητα υποστήριξης μελλοντικών εφαρμογών που απαιτούν την ανταλλαγή δεδομένων με ειδικά χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα εναλλακτικών οδεύσεων, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του δικτύου ή να απαιτείται ανασχεδιασμός αυτού

- Απεριόριστη επεκτασιμότητα και ευελιξία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων και να είναι δυνατή η σταδιακή υλοποίηση του δικτύου

Η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet θα πρέπει να παρέχει

- Σταθερή χωρητικότητα και αξιοπιστία

- Υψηλό επίπεδο συστηματικής υποστήριξης.

- Αδιάλειπτης παροχή υπηρεσιών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Παρεχόμενος εξοπλισμός

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει συσκευές διασύνδεσης (δρομολογητές) του εσωτερικού δικτύου με το διαδίκτυο και το Κλειστό Ιδιωτικό Δίκτυο. Οι συσκευές θα πρέπει να παρέχονται μαζί με την υπηρεσία αυτή και θα χρησιμοποιηθούν για τον τερματισμό των γραμμών σε κάθε σημείο παρουσίας (κεντρικό και περιφερειακά σημεία).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να  αναλάβει την προμήθεια εγκατάσταση,  παραμετροποίηση και υποστήριξη των δρομολογητών.

Οι δρομολογητές θα πρέπει να είναι αρθρωτοί (modular) προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης δυνατοτήτων και υπηρεσιών.

Επίπεδο πρόσβασης

Στο επίπεδο πρόσβασης του IP VPN δικτύου ανήκουν τα σημεία παρουσίας του ΕΔΣΝΑ που θα  διασυνδεθούν στο ιδεατό κλειστό ιδιωτικό δίκτυο IP VPN, δηλαδή τα περιφερειακά σημεία παρουσίας, καθώς και το κεντρικό σημείο.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα σημεία παρουσίας με τις ζητούμενες υπηρεσίες.

| Α/Α | Σημείο Παρουσίας | Προτεινόμενη Υπηρεσία |
| --- | --- | --- |
| 1 | Κεντρικό Σημείο (κεντρικά Γραφεία ΕΔΣΝΑ) | Κεντρικό σημείο ιδεατού κλειστού δικτύου του ΕΔΣΝΑ με εγγυημένη χωρητικότητα 30Mbps. Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται μέσω συμμετρικού κυκλώματος οπτικής ίνας τεχνολογίας Metro Ethernet |
| 2 | Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης | Περιφερειακό σημείο ιδεατού κλειστού δικτύου του ΕΔΣΝΑ με εγγυημένη χωρητικότητα 10Mbps. Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται μέσω συμμετρικού κυκλώματος τεχνολογίας Metro Ethernet |
| 3 | Κτήριο Διοίκησης ΧΥΤΑ | Περιφερειακό σημείο ιδεατού κλειστού δικτύου του ΕΔΣΝΑ με εγγυημένη χωρητικότητα 10Mbps. Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται μέσω συμμετρικού κυκλώματος τεχνολογίας Metro Ethernet |
| 4 | Σταθμός μεταφόρτωσης Σχιστού Κορυδαλλού | Περιφερειακό σημείο ιδεατού κλειστού δικτύου του ΕΔΣΝΑ με εγγυημένη χωρητικότητα 10Mbps. Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται μέσω συμμετρικού κυκλώματος τεχνολογίας Metro Ethernet |

Σε περιπτώσεις βλάβης της κύρια γραμμής, θα πρέπει να προβλεφθεί εφεδρική γραμμή λειτουργίας η μετάπτωση στην οποία θα είναι αυτόματη, καθώς και η επιστροφή στην κύρια γραμμή, όταν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.

Παροχή Εγγυημένης Υπηρεσίας (SLA)

Η παρεχομένη υπηρεσία θα πρέπει να διασφαλίζεται με εγγυημένα χαρακτηριστικά ποιότητας και διαθεσιμότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται μια ολοκληρωμένη Διαδικασία Αναφοράς και Επίλυσης Προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά αντίστοιχα:

- Κυκλώματα Κεντρικού Σημείου

Για τη διαθεσιμότητα (availability) του κεντρικού σημείου θα πρέπει να παρέχεται Σύμβαση Παροχής Εγγυημένης Υπηρεσίας (Service Level Agreement) στην οποία περιλαμβάνονται:

Η διαθεσιμότητα των κυκλωμάτων, με στόχο 99,5% / μήνα

Ο παραπάνω στόχος μπορεί να συνυπολογιστεί  μαζί με το ενδεχόμενο παροχής εφεδρικής λύσης (backup) στο εκάστοτε σημείο.

- Κυκλώματα Διασύνδεσης περιφερειακών σημείων

Για τα περιφερειακά σημεία στα οποία θα πρέπει να παρέχεται Σύμβαση Παροχής Εγγυημένης Υπηρεσίας (Service Level Agreement) στην οποία περιλαμβάνονται:

Συνολική Μηνιαία Διαθεσιμότητα (Service availability), με στόχο 99,5%,

Ο παραπάνω στόχος μπορεί να συνυπολογιστεί  μαζί με το ενδεχόμενο παροχής εφεδρικής λύσης (backup) στο εκάστοτε σημείο.

Παρακολούθηση SLA & Υποστήριξη

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό παρακολούθησης και διαχείρισης SLA της υπηρεσίας ο οποίος θα περιλαμβάνει :

- Τον καθορισμό δεικτών επιδόσεων (performance indicators) για τα στοιχεία του δικτύου.

- Τον καθορισμό των απαιτούμενων επιπέδων επίδοσης για κάθε δείκτη.

- Τη χρήση αξιόπιστων εργαλείων μετρήσεων.

- Την ύπαρξη μηχανισμών συνεχούς παρακολούθησης της συμπεριφοράς του δικτύου και έγκαιρου εντοπισμού των πιθανών "επικίνδυνων" συμπεριφορών.

- Την παραγωγή εκθέσεων (reports) σε μηνιαία βάση οι οποίες θα συνοψίζουν τις μετρήσεις για κάθε χρονική περίοδο.

Κρίνεται αναγκαία η παροχή Υπηρεσίας Υποστήριξης Δικτύου από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 24ωρη, 365 ημέρες το χρόνο, επίβλεψη και υποστήριξη σε όλα τα συστήματα που συνθέτουν το δίκτυο του ΕΔΣΝΑ. Επίσης είναι αυτονόητη η ύπαρξη μηχανισμού υποστήριξης και επίλυσης τυχόν προβλημάτων μέσω αναφοράς σε υπηρεσία Help Desk του Αναδόχου

| Θεωρήθηκε Αθήνα ..…-….-2017 | Αθήνα …-….-2017 |
| --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Αυτ. Γρ. Προέδρου | Οι συντάξαντες |
| Σταθοπούλου Χριστίνα | Καραλιώτας Χρήστος |
| ΔΕ 1/Γ | ΤΕ Πληροφορικής |
|  | Παναγίτσας Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Α.Μ. 03/2017/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. 73.656,00 € |
| --- | --- |

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

###### Άρθρο 1o: Αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημιουργία ενός ιδεατού Ιδιωτικού κλειστού δικτύου σε επίπεδο IP για λογαριασμό του ΕΔΣΝΑ μεταξύ των τεσσάρων σημείων (Κεντρικά Γραφεία & 3 Περιφερειακά σημεία: ΧΥΤΑ Φυλής, Σταθμό Μεταφόρτωσης Σχιστού και Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης), για την υλοποίηση σταθερής και αδιάλειπτης διασύνδεσης και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα αφορά τη δρομολόγηση  πληροφοριών  μέσα στο Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο που θα δημιουργηθεί παρέχοντας επικοινωνία από όλα-προς-όλα τα σημεία παρουσίας του ΕΔΣΝΑ.

#### Άρθρο 2ο: Ισχύουσες  Διατάξεις

Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

#### Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα κατά σειρά φθίνουσας ισχύος:

- Η Σύμβαση εκτέλεσης

- O προϋπολογισμός προσφοράς

- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης

Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης

Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί του προϋπολογισμού προσφοράς συντεταγμένου από τον ΕΔΣΝΑ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού στο έντυπο «Προϋπολογισμός Προσφοράς» που δίδεται από την Υπηρεσία συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας.

Τα  ποσά των άρθρων του  προϋπολογισμού μελέτης  αποτελούν τα άνω όρια πέραν των οποίου οι οικονομικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και αποκλείονται από τον διαγωνισμό

'Άρθρο 5ο: Υπογραφή της Σύμβασης

Ο Ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση της ανάθεσης εις αυτόν των υπόψη υπηρεσιών, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ- Άντερσεν 6 – Αθήνα, εντός   10 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης.

Ο μειοδότης υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 7 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεσή της.

Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις κατά το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες. Κατά της απόφασης έκπτωσης, ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Πριν την υπογραφή της Σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, με ΦΠΑ, η οποία θα αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν, αντιστοίχως, όλοι οι λοιποί σχετικοί όροι που προβλέπονται στη Διακήρυξη για την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Άρθρο 7ο: Ποινικές Ρήτρες

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκτελεί το συμβατικό του αντικείμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά στοιχεία της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από εισήγηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όπως οι δύο τελευταίες ορίζονται στο Άρθρο 12 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 8ο: Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζεται στους είκοσι επτά (27) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

#### Άρθρο 9ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που προβλέπει το Δημόσιο Λογιστικό.

Άρθρο 10ο: Τρόπος Πληρωμής – Παραδοτέα

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής, μετά από βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής υπηρεσιών που συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή.

Οι τιμές χρέωσης μονάδας υπηρεσιών θα μείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, και θα υπολογίζονται με βάση την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άρτια, έντεχνη, και έγκαιρη εκτέλεση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας μελέτης και της σύμβασης.

Άρθρο 12ο:  Αρμόδιοι εκ Μέρους του ΕΣΔΚΝΑ

Η παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή Πιστοποίησης Παραλαβής υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, η οποία συντάσσει και προσυπογράφει τη σχετική Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής Υπηρεσιών.

Αρμόδια Τμήμα είναι το Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου

Προϊστάμενη Αρχή είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.

| Θεωρήθηκε Αθήνα ..…-….-2017 | Αθήνα …-….-2017 |
| --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Αυτ. Γρ. Προέδρου | Οι συντάξαντες |
| Σταθοπούλου Χριστίνα | Καραλιώτας Χρήστος |
| ΔΕ 1/Γ | ΤΕ Πληροφορικής |
|  | Παναγίτσας Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Α.Μ. 03/2017/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. 73.656,00 € |
| --- | --- |

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α..- (Κ.Α. 02.10.00.6142.14) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| αα | Περιγραφή | €/υπηρεσία | Πλήθος Υπηρεσιών(μήνες) | Τιμή Μελέτης(€) |
| 1 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης κεντρικών γραφείων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με Οπτική ίνα (30 Mbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 820,00 € | 27 | 22.140,00 € |
| 2 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Εργοστασίου μηχανικής Ανακύκλωσης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με Μικροκομματική ζεύξη (10Μbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 460,00 € | 27 | 12.420,00 € |
| 3 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Κτηρίου διοίκησης ΧΥΤΑ Φυλής με Μικροκομματική ζεύξη (10Μbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 460,00 € | 27 | 12.420,00 € |
| 4 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμματων Σχιστού Κορυδαλλού με Μικροκομματική ζεύξη (10Μbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 460,00 € | 27 | 12.420,00 € |
| Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  | 59.400,00 € |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  | 14.256,00 € |
| Σύνολο (με ΦΠΑ) |  |  |  | 73.656,00 € |
| Ήτοι συνολικά Εβδομήντα τρείς Χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξη Ευρώ και Μηδέν Λεπτά. (73.656,00€). |  |  |  |  |

| Θεωρήθηκε Αθήνα ..…-….-2017 | Αθήνα …-….-2017 |
| --- | --- |
| Η Προϊσταμένη Αυτ. Γρ. Προέδρου | Οι συντάξαντες |
| Σταθοπούλου Χριστίνα | Καραλιώτας Χρήστος |
| ΔΕ 1/Γ | ΤΕ Πληροφορικής |
|  | Παναγίτσας Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός |

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Α.Μ. 03/2017/Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. 73.656,00 €€. |
| --- | --- |

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης περιφερειακών σημείων (εγκαταστάσεων) Ε.Δ.Σ.Ν.Α. .- (Κ.Α. 02.10.00.6142.14) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αα | Περιγραφή | €/υπηρεσία | Πλήθος Υπηρεσιών (μήνες) | Έκπτωση | Τιμή Προσφοράς(€) |
| 1 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης κεντρικών γραφείων Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οπτική ίνα (30 Mbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 820,00 € | 27 | ……….…….…….% | ………………..…...€ |
| 2 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Εργοστασίου μηχανικής Ανακύκλωσης Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Μικροκομματική ζεύξη (10Μbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 460,00 € | 27 | …………….…….% | ………………..…...€ |
| 3 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Κτηρίου διοίκησης ΧΥΤΑ Φυλής Μικροκομματική ζεύξη (10Μbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 460,00 € | 27 | …………….…….% | ………………..…...€ |
| 4 | Αμοιβή για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης Σταθμού μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού Κορυδαλλού Μικροκομματική ζεύξη (10Μbps) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης | 460,00 € | 27 | …………….…….% | ………………..…...€ |
| Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  |  | ……….…..…..…...€ |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  | …………..………...€ |
| Σύνολο (με ΦΠΑ) |  |  |  |  | ………………..…...€ |

Ήτοι προσφερόμενη συνολικά τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% (ολογράφως) ….…....... ..........................................................................................................................……………................................. ή   ...........................€  .

O Προσφέρων

Αθήνα ………… (ημερομηνία)

(σφραγίδα – υπογραφή